ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ»

Муниципальный заказчик:

Администрация Наргинского

сельского поселения

Молчановского района Томской области

Муниципальный контракт:

№ 0165300016112000005-0245741-01 от 15.11.2012 г.

Генеральный план и правила землепользования и застройки Наргинского сельского поселения Молчановского района Томской области

Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор                                                      А.И. Шарыгин

Руководитель проекта                                                        О.В. Каверина

Москва 2013 г.

# Содержание

Содержание	2

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

Введение	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1. Транспортно-географическое положение	8

1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения	8

1.3. Историческая справка	9

1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации	10

1.5. Природные условия и ресурсы развития территории	12

1.5.1. Климат	12

1.5.2. Рельеф и грунты	13

1.5.3. Гидрография	14

1.5.4. Растительность	14

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	16

2.1. Граница Наргинского сельского поселения	16

2.2. Социально-экономическая ситуация	17

Население и демография	17

Развитие экономической базы и сферы занятости	19

2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	20

2.4. Земельный фонд и категории земель	21

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	26

3.1. Зонирование территории сельского поселения	26

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения	28

3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования	30

3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения	38

3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	47

3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения	53

3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	54

3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов	54

3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	55

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	57

4.1. Общие положения	57

4.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	58

4.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	66

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	69

5.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	69

5.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения	70

5.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения	70

5.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	70

5.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	72

5.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры	73

5.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	73

5.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта	74

5.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	76

5.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	77

5.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	78

5.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	78

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	80

# СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №№ п/п | Наименование документа | Том / Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка | том 1 |
| 2 | Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования. Пояснительная записка | том 3 |
| 3 | Градостроительные регламенты. Благоустройство и дизайн среды поселения. Пояснительная записка | том 4 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения. Лист 1(I) | 1:25000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения. с. Нарга, с. Сарафановка, д. Нефтебаза. Лист 2(I) | 1:5000 |
| 6 | Карта градостроительного зонирования. Лист 3(I) | 1:25000 |
| 7 | Карта градостроительного зонирования. Лист 4(I) | 1:5000 |
| Обосновывающая часть |  |  |
| 8 | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка | том 2 |
| 9 | Современное состояние территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Лист 1(II) | 1:25000 |
| 10 | Современное состояние территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. с. Нарга, с. Сарафановка, д. Нефтебаза.Лист 2(II) | 1:5000 |
| 11 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Лист 3(II) | 1:25000 |
| 12 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Лист 4(II) | 1:5000 |

# Введение

«Генеральный план Наргинского сельского поселения Молчановского муниципального района (далее Генеральный план Наргинского сельского поселения)» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Генеральный план Наргинского сельского поселения разработан ООО «Институт региональной стратегии» по заказу администрации Наргинского сельского поселения Молчановского муниципального района Томской области № 0165300016112000005-0245741-01 от 15.11.2012 г., в соответствии с заданием, утвержденным главой администрации сельского поселения.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана Наргинского сельского поселения является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения на расчётный период до 2035 года и системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами. Решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, а и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы только, если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего сообщества.

В связи с этим, в генеральном плане необходимо выявление имеющихся в поселении территориальных, трудовых, экономических, историко-культурных ресурсов, возможностей улучшения качества поселенческой среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и производственных территорий.

Целью территориального планирования развития Наргинского сельского поселения – является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

К целям территориального планирования развития Наргинского сельского поселения также относится согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности поселения и муниципального района, в состав которого оно входит, поселения и Томской области, поселения и Российской Федерации, поселения и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу, учет интересов граждан.

Задачи территориального планирования развития Наргинского сельского поселения – это планирование развития сельского поселения градостроительными средствами, включая установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения – это текстовое описание мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

Мероприятия по территориальному планированию развития поселения включают в себя:

- установление функциональных зон: общественно-деловых, жилых, рекреационных, производственных и коммунальных, зон инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования и иных функциональных зон;

- установление зон с особыми условиями использования территорий;

- предложения по планируемому размещению объектов транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных сооружений, уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

- предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления иных полномочий органов местного самоуправления поселения: муниципального жилищного строительства, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, организации мест захоронений, объектов ритуальных услуг, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, библиотечного обслуживания населения, организации досуга, культуры, физической культуры, массового отдыха и спорта;

- предложения по охране объектов культурного наследия: федерального, регионального и местного значения;

- предложения по охране окружающей среды: организации территорий лечебных местностей и курортов местного значения, соблюдению санитарно-защитных зон, охране водных объектов.

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое и табличное описание очередности мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

По срокам выполнения мероприятия по территориальному планированию развития поселения делятся на первоочередные и перспективные.

Первоочередные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, реализация которых предполагается в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом утверждения генерального плана поселения.

Перспективные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, планируемые на расчетный срок выполнения генерального плана поселения, после периода, отведенного на выполнение первоочередных мероприятий.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения Наргинского сельского поселения градостроительными средствами.

Применительно к Наргинскому сельскому поселению эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- совершенствование социальной инфраструктуры системы поселения;

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Проект Генерального плана Наргинского сельского поселения основывается на следующих документах:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»;

- Закон Томской области от 11.01.2007 № 8-03 «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований Томской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в конце 2012 г.:

  - Схема территориального планирования Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а;

  - Материалы «Схемы территориального планирования Молчановского муниципального района», ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2011 г.;

  - «Схема газоснабжения и газификации Томской области. Молчановский район»;

  - ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- материалы программ социально-экономического развития Молчановского муниципального района;

- цифровые ортофотопланы для подготовки топографической основы на населенные пункты М 1:2000

- цифровая картографическая основа М 1: 100 000.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.

- 1.1. Транспортно-географическое положение

Территория Наргинского сельского поселения расположена в северо-западной части Молчановского района Томской области. Соседними для Наргинского сельского поселения являются следующие поселения Молчановского района: на северо-востоке Могочинское сельское поселение, на востоке Молчановское сельское поселение, на юге Наргинское сельское поселение, на западе поселение граничит с Чаинским муниципальными районами Томской области.

Центр сельского поселения – село Нарга в находится в 25 км к северу от села Молчаново и в 227 км к северо-западу от областного центра – города Томск.

В целом сельское поселение выгодно расположено в районе - почти рядом с райцентром. Связь с ним осуществляется по автомобильной дороге «Томск – Каргала – Колпашево» – «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора», проходящей по восточной части сельского поселения с севера на юг.

Пассажирское сообщение с райцентром осуществляется рейсовыми автобусами до автостанции села Молчаново, откуда также производится автобусное сообщение с областным центром - г. Томск.

Услугами железнодорожного транспорта население может воспользоваться в областном центре г. Томск.

Наргинское сельское поселение занимает территорию 30224 га, на которой в трех населенных пунктах проживает 2077 человек. Поселение характеризуется значительными размерами территории, при средней плотности освоения ее селитебной части.

- 1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения

На территории сельского поселения расположен один объект культурного наследия - памятник археологии (таблица 1).

- Таблица 1.

Список памятников археологии Томской области, находящихся на государственной охране

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Катего- рия охраны | Документ о принятии на госохрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Могочинская стоянка | верхний палеолит | М | Решение облисполкома от 25.07.61 № 242 | левый берег р. Оби, напротив п. Могочино, в 0,2-0,3 км к западу от паромного причала п. Новостройки |

На территории Наргинского сельского поселения находится особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения - памятник природы "Прогрессовский пруд". Тип памятника - водный, общая площадь - 9 га.

Государственное управление и государственный контроль за деятельностью ООПТ регионального значения осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение функционирования памятника природы осуществляет ОГУ "Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования".

Основной целью объявления природного объекта памятником природы является сохранение его в естественном состоянии.

Памятник природы регионального значения "Прогрессовский пруд" должен пройти инвентаризацию с уточнением границ, на него необходимо разработать документацию в соответствии с требованиями современного законодательства.

- 1.3. Историческая справка

Село Нарга и его территория образовались на месте поселения двух деревень: Знаменка-Нарга и Левый берег Оби. Жители д. Знаменка-Нарга были переселенцами из Нижегородской губернии времен столыпинских реформ 1895 г.

Политические ссыльные на Молчановской земле появились в последней четверти ХIХ века - начале ХХ века. Их число доходило до 100. В 30-е годы сюда ссылали с Алтая, других сибирских и российских мест. Позднее "пригнали" молдован и западных украинцев. Затем в годы войны в числе переселенцев появились немцы Поволжья.

С началом развития лесной промышленности был построен поселок с неузаконенным названием "Новостройка". Из промышленности существовали шпалозавод и Наргинский рейд по отгрузке на баржи готовой продукции и леса стране. В дальнейшем в поселке расположились центральная контора производственного объединения "Чулымлес", больница на 40 коек, Дом быта, Дом культуры, средняя школа, предприятия торговли и общественного питания. С образованием поселкового Совета в 1982 г. поселок Новостройка получил официальное название Нарга.

Наргинский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет образован Решением Томского областного Совета народных депутатов № 56 от 17 марта 1982 г. с центром в поселке Нарга, отнесенным к категории рабочих поселков. Ранее поселок Нарга входил в состав Могочинского поселкового Совета.

Решением № 10 от 16 января 1992 г. Президиума Томского областного Совета народных депутатов изменен статус рабочего поселка Нарга: рабочий поселок Нарга преобразован в Наргинский сельсовет в составе с. Нарга. С этого же года заводятся похозяйственные книги.

Постановлением Главы администрации Молчановского района № 89 от 15 октября 1993 г. Наргинский сельский Совет реорганизован в Наргинскую сельскую администрацию.

1 июня 1998 г. Постановлением Главы администрации Молчановского района № 114 от 15 мая 1998 г. сельские администрации реорганизуется в территориальные управления.

Село Сарафановка образовано в 1903 г. Население после коллективизации, в годы репрессий пополнилось ссыльными с Алтая и других мест России. Также в послевоенные годы в поисках лучшей жизни в селе поселились чуваши. В августе 1932 г. был создан Знаменский сельский совет, куда входили д. Знаменка и д. Сарафановка. Решением Облисполкома от 13 июля 1964 г. № 248 Знаменский сельский совет переименован в Прогрессовский сельсовет в связи с переселением их центров. В 1965 г. произошло объединение колхозов, расположенных на территории сельсовета. Это колхозы "им. Молотова" в д. Кутузовка, "Прогресс" в д. Прогресс, " им. Кирова" в д. Сарафановка, "Верный путь " в д. Сарафановка, "Ким" в д. Нарга. Все они стали бригадами одного колхоза - "Прогресс". Решением № 88 Облисполкома от 22 марта 1966 г. центр Прогрессовского сельсовета перенесли в с. Сарафановку, который существовал до 1998 г. 
С июля 1998 г. по апрель 2001 г. сельсовет переименован в Сарафановское территориальное управление. Постановлением Главы Администрации Молчановского района № 74 от 20 февраля 2001 г. в целях повышения эффективности управления образован Наргинский территориальный округ с центром в с. Нарга в составе: с. Нарга, с. Сарафановка, д. Нефтебаза. Наргинский территориальный округ явился правоприемником Наргинского и Сарафановского территориальных управлений.

В связи с вступлением в силу ФЗ № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с 1 января 2006 г. Наргинский территориальный округ был ликвидирован, и на его месте было образовано Наргинское сельское поселение в соответствии с Законом Томской области от 9 сентября 2004 г. № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района".

### 1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Наргинского сельского поселения, являются:

- Схема территориального планирования Томской области, разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2011 г.,

- Схема территориального планирования Молчановского муниципального района разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2011 г.

Проектные решения Схемы территориального планирования Томской области являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2035 год;

- первая очередь – 2020 год;

- исходный год – 01.01.2007 г.

В основе Схемы лежит внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития, меняющаяся технология, связанная с кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур. Новая модель пространственного развития градостроительных систем, по мнению авторов, предполагает также инновационные изменения в развитии систем расселения Томской области связанные, прежде всего, с изменением сложившегося планировочного каркаса (совокупности центров и соединяющих их инженерно-транспортных коммуникаций) на основе принципов устойчивого развития территории.

Дальнейшее развитие населенных пунктов будет связано как по пути более интенсивного использования уникальных земельных ресурсов, так и в режиме оптимального природопользования, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих.

В целом потребность в образовательных учреждениях на первую очередь несколько снижается, это связано с тем, что на первую очередь должна снизиться численность детей в школьном возрасте, т.к. годы рождения большей части из них падают на годы низкого уровня рождаемости. На расчетный срок потребность увеличивается, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией и некоторым ростом рождаемости начавшегося в 2000 г. В случае уменьшения потребности мест в общеобразовательных учреждений, в связи с трансформацией возрастного состава детей и снижением их численности, по ряду населенных мест (в том числе по Наргинскому поселению) возможно высвобождение помещений и зданий, которые могут использованием в других целях - дома престарелых, дома ребенка, центры кустарных промыслов и ремесел, частные врачебные учреждения и т.д.

Стратегия социально-экономического развития Томской области на долгосрочную перспективу и Программа экономического и социального развития Томской области, к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят реализацию следующих направлений:

1) обновление и развитие базовых инфраструктур местного самоуправления, в том числе:

- систем водоснабжения и водоотведения,

- развитие электрических сетей в сельской местности,

- сети автомобильных дорог, связывающих малые населенные пункты с основными автомобильными магистралями,

- телекоммуникациями.

2) ускоренная газификация населенных пунктов в сельской местности, что подразумевает:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления,

- реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки намечается от индивидуальных автоматизированных котельных на газовом топливе.

В разрабатываемых генеральных планах сельских поселений необходимо предусматривать зоны планируемого размещения объектов малого предпринимательства.

Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии, архитектуры, истории, произведения монументального искусства) должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Планируется организация центров ремонта, проката и аренды сельхозтехники. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство.

Земли лесного фонда максимально сохраняются и используются в основном в рекреационных целях.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) сохраняются и подлежат режиму охраны путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Томской области, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству и стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочную перспективу. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

В 2011 г. утверждена Схема территориального планирования Молчановского муниципального района, разработанная авторским коллективом института РосНИПИ Урбанистика.

В основе Схемы лежат эволюционное изменение сложившегося планировочного каркаса, развитие рекреационных функций, совершенствование социальной и транспортной инфраструктур Молчановского района. Административно-территориальное устройство района в Схеме не предполагается совершенствовать.

На перспективу предусматривается повышение качества жизни за счет реализации проектных предложений по развитию общественной инфраструктуры и инженерного обеспечения территории.

С целью реальной возможности такого решения выделяются наиболее значимые приоритеты развития:

- Благосостояние;

- Здоровье;

- Образование;

- Духовное развитие молодежи.

Проектом предусмотрено:

- улучшение жилищных условий (рост жилищной обеспеченности с 24,0 м²/чел. до 32 м²/чел.);

- рост уровня благоустройства жилищного фонда (обеспеченность жилищного фонда:

- водопроводом с 99% до 100%,

- канализацией с 22% до 80%,

- улучшение экологической ситуации в поселении;

- улучшение обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Приоритетное размещение нового жилищного строительства предусматривается в Наргинском поселении. Проектом необходимо произвести:

- реконструкцию и развитие существующих сетей,

- разработку технологии очистки воды,

- прокладку новых сетей и строительство очистных сооружений,

- организацию централизованной системы водоотведения.

Анализ основных проектных положений Схема территориального планирования Молчановского муниципального района Томской области, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству, стратегии социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу, а также программам развития района. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории Наргинского поселения.

### 1.5. Природные условия и ресурсы развития территории

### 1.5.1. Климат

Климат на рассматриваемой территории континентальный, лето умеренно теплое, влажное, короткое, зима - умеренно суровая, снежная, и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33 %. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90 ккал/см2. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры юго-западном направлений.

Среднегодовая скорость ветра невелика 3,7 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в ноябре. Увеличение скорости ветра при отрицательных температурах воздуха усиливает суровость климата. Скорости ветра северных румбов, небольшие и охлаждающий эффект создается в основном за счет низкой температуры воздуха. При южных ветрах охлаждающий эффект формируется совместным действием отрицательных температур и значительных скоростей ветра.

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,80С. Все сезоны года на территории поселения хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января -19,50С. Абсолютная минимальная температура -510С.

Первые заморозки наблюдаются в среднем 22 сентября. Продолжительность безморозного периода 123 дня. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В долине рек продолжительность безморозного периода дольше. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее.

Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,10С Абсолютный максимум температур воздуха составляет +350С.

Среднегодовое количество осадков составляет 482 мм.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 33 % от общего их количества за год. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября.

Снег удерживается в среднем 187 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечается 11-21 апреля. Средние из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках составляет 34 см. На рассматриваемой территории характерно примерно одинаковое количество дней с туманами за теплый и холодный периоды года. Число дней с туманами за год менее 20 дней.

По потенциалу загрязнения воздушного бассейна территория поселения попадает в зону умеренного потенциала загрязнения атмосферы. В связи с особенностями климата в этой зоне в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов. Увеличение в зимний период мощности и интенсивности инверсий и частоты туманов может создавать в отдельные годы для этой зоны зимний максимум загрязнения воздуха.

Территория принадлежит к зоне с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, которая характеризуется умеренной самоочищающаяся способность атмосферного воздуха.

Согласно природно-климатическому районированию, территория поселения относится к зоне относительно неблагоприятного проживания населения.

- 1.5.2. Рельеф и грунты

- Сельское поселение расположено в центральной части Томской области, на стыке Васюганской и Чулымской наклонных равнин. Поверхность территории поселения равнинная с общим незначительным уклоном в северо-западном направлении.

- Долины современных рек занимают обширные площади, широко разработаны, включают по несколько хорошо развитых надпойменых террас и пойму. Высота поймы над меженным уровнем воды различна. Высокая пойма, которая заливается один раз в 5 - 10 лет, развита локально. Низкая пойма распространена повсеместно.

- Основным современным рельефообразующим фактором можно назвать эрозионно-аккумулятивную деятельность рек. Для склонов междуречий характерно большое развитие оползней.

- Уклоны поверхности в основном не превышают 10 %, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0 м. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить разнозернистыми песками, супесями и суглинками. В основании террас залегают гравийно-галечниковые отложения.

На территории поселения находится месторождение сапропеля.

### 1.5.3. Гидрография

Основной водной артерией поселения является р. Обь. Остальные речки принадлежит к типу таежных рек.

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением. Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени; весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца. Питание рек смешанное; основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

В питании рек участвуют талые воды сезонных и высокогорных снегов, осадки и подземные воды. Основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 60-90 % годового стока.

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года

Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 60-90 % годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

- Характерным для всех рек поселения являются длительный период их замерзания, непостоянство во время начала ледостава и ледохода, изменчивость величины максимального поднятия уровня воды весной, и, следовательно, – размеров половодья. В пойме находятся озера вееров блуждания и озера-старицы. В весеннее половодье реки сильно разливаются, поднимаясь выше уровня берегов.

Реки характеризуются устойчивым ледоставом, который в среднем наступает в начале ноября. Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 105–107 см. Толщина льда к началу ледохода уменьшается до 50-70 см. Весенний ледоход начинается в среднем 8 мая и продолжается 5-6 дней. Полное очищение ото льда происходит в середине мая.

В гидрохимическом отношении речные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

Озера расположены в поймах наиболее крупных рек.

### 1.5.4. Растительность

Леса поселения относятся к таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского равнинного таежного района. В лесах основными лесообразующими породами являются сосна, береза, осина, реже встречаются кедровые, еловые насаждения. Преобладают в районе мягколиственные древостои, в основном, из березы.

В целях сохранения биологического разнообразия лесов, сохранения их полезных функций, поддержания эксплуатационных запасов должно осуществляться лесовосстановление, которое осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении на территории поселения, в основном, это гари и лесосеки ревизионного периода.

При искусственном лесовосстановлении площадь предполагается под создание лесных культур хвойных пород.

Поселение располагает потенциальными ресурсами дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха).

- 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

### 2.1. Граница Наргинского сельского поселения

Наргинское сельское поселение является муниципальным образованием, образованным в составе Молчановского муниципального района.

Граница Наргинского сельского поселения утверждена Законом Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района" (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 № 1395).

Территория Наргинского сельского поселения граничит (является смежной) со следующими поселениями Молчановского района: на северо-востоке Могочинское сельское поселение, на востоке Молчановское сельское поселение, на юге Наргинское сельское поселение, на западе поселение граничит с Чаинским муниципальными районами Томской области. В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Наргинского сельского поселения проходят:

от З до А - граница с муниципальным образованием "Чаинский район"

Протяженность границы - 45 км. Граница начинается с юго-западного угла 100 квартала Молчановского лесничества Молчановского лесхоза и проходит на север по западной стороне кварталов 100, 96, 90; далее по северной стороне кварталов 91, 92, 94, 95 до земель КСП "Знамя". Отсюда на север по западной границе КСП "Знамя" до автодороги Томск - Колпашево, далее по левой стороне дороги до реки Сарафановка и по левому берегу реки Сарафановка до реки Обь. Далее через реку Обь на остров Сарафановский и в северо-восточном направлении до протоки реки Обь, далее через протоку в северном направлении по границе земель КСП "Знамя" по истоку до озера Можайкино. Далее от южной оконечности озера Мажайкино в северо-восточном направлении на северную оконечность озера Белое и на реку Кузур.

от А до Е - граница с Могочинским сельским поселением

Протяженность границы - 23,97 км. Начало границы - от границы Молчановского района с Чаинским районом, далее по северо-восточному берегу озера Лебединое, затем по ручью в юго-западном направлении, далее по юго-западному берегу озера Кривое, далее по южной границе осушенных сенокосов до юго-западного угла осушенных сенокосов, далее по середине протоки до острова Сарафановский и далее вверх по фарватеру реки Обь до протоки, соединяющей р. Искуран с рекой Обь.

от Е до Ж - граница с Молчановским сельским поселением

Протяженность границы - 6,7 км. Граница начинается на фарватере реки Оби напротив протоки, соединяющей реку Искуран с рекой Обь, и далее по северному берегу протоки, далее пересекает реку Искуран, далее проходит по реке Татош в южном направлении, далее по контуру леса, далее по контуру пастбища до реки Большая Нарга.

от Ж до З - граница с Тунгусовским сельским поселением

Протяженность границы - 39,3 км. Граница начинается в 2 км на на юго-запад по реке Большая Нарга, от границы между КСП "Знамя" и КСП "Молчановское", далее по границе между КСП "Тунгусовское" и КСП "Знамя", далее по реке Большая Корта, затем по юго-западной стороне 104 квартала, далее по южной стороне кварталов 104, 103, 102, 101 до юго-западного угла квартала 100.

Общая протяженность границы Наргинского сельского поселения - 114970 м.

При сопоставлении описания границы Наргинского сельского поселения с соседними поселениями и территориями существенных различий не обнаружено. Границы отображенные на графических материалах проекта генерального плана Наргинского сельского поселения в целом соответствуют их текстовому описанию и схемам в указанном выше законе.

### 2.2. Социально-экономическая ситуация

### Население и демография

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

По статистическим данным Молчановского района за 2011 г. численность населения Наргинского сельского поселения по населенным пунктам составляет:

- Таблица 2.

Численность населения в населенных пунктах поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- |
| с. Нарга | 1,482 |
| с. Сарафановка | 0,570 |
| д. Нефтебаза | 0,025 |

По данным поселения численность населения Наргинского сельского поселения 2077 человек. В селе Нарга проживают 1482 человека.

- Таблица 3.

Численность Наргинского сельского поселения, чел.

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2124 | 1958 | 1971 | 1970 | 2077 |

За период с 2006 г. по 2012 г. численность Наргинского сельского поселения в целом увеличилась на 67 человек. Наблюдается небольшой рост численности населения за счет миграции из населенных пунктов с экономически неблагоприятными условиями жизни и отсутствия возможностей населения решать свои жилищные и бытовые проблемы, а также за счет регистрации граждан, совершивших покупку индивидуального жилого дома. В основном это люди пенсионного и трудоспособного возраста.

Сокращение численности населения происходит за счет высокого уровня смертности и низкого уровня рождаемости.

При крайней неопределенности социально-экономической ситуации в стране и Томской области, при отсутствии стабильных дифференцированных по регионам страны демографических прогнозов представляется уместным проведение не расчетов на проектный срок, а лишь сугубо ориентировочной оценки численности населения.

Для современной демографической ситуации Наргинского поселения характерны общероссийские и областные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными тенденциями развитых стран.

Во-вторых, существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения, при котором смертность существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

Расчет перспективной численности населения Наргинского поселения основывался на данных, приведенных в Схеме территориального планирования Молчановского района Томской области, разработанной институтом РосНИПИУрбанистики:

- прогнозирование создания дополнительно около 1,5 тыс. рабочих мест в экономике района;

- сокращение численности оценочной безработицы (от всей численности населения), с 14% до 3% от всего населения;

- увеличение доли лиц старше трудоспособного населения до 26 %;

- стабилизация доли лиц моложе трудоспособного населения на 16 %.

- Таблица 4.

Перспективная численность населения Наргинского поселения

| Показатели | Численность населения на начало года, чел. |  |  | Прогнозные темпы роста (снижения) численности населения, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2012 г. | 2035 г. | 2007-2020 гг. | 2020-2035 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наргинское поселение | 2124 | 2077 | 2070 | 97,8 | 100,3 |

В Схеме территориального планирования Томской области для активного варианта прогноза численности населения была выдвинута гипотеза о будущих тенденциях рождаемости, смертности и миграции, в соответствии с перспективами социально-экономического развития Молчановский район включен в группу районов со средними показателями развития и изменения демографических процессов.

Существенный резерв имеется в снижении смертности, уровень которой еще в начале 1990 г. в среднем по району был ниже 10 ‰. Прогноз смертности предполагает смещение смертности в более старшие возраста, снижение смертности у трудоспособного населения, а также сокращение общего уровня смертности.

Суммарный коэффициент рождаемости увеличивается до 1,2-1,8. Прогнозируется смещение возрастных коэффициентов рождаемости с увеличением среднего возраста матери.

Таким образом, естественная убыль приблизится к нулевому значению.

Улучшение естественных демографических показателей позволит сократить темпы роста доли лиц пенсионного возраста и сохранить численность трудоспособного населения.

В ходе реализации активного сценария социально-экономического развития будет происходить постепенное изменение системы расселения при различной динамике численности населения в отдельных населенных пунктах.

По данному варианту прогноза предполагается незначительное уменьшение численности населения поселения на расчетный срок. Начиная с 2020 года, возможна стабилизация численности населения поселения. Иными словами, за 23 прогнозных года население Наргинского сельского поселения уменьшится на 7 человек.

Численность населения на расчетный срок по населенным пунктам соответственно составит: 1475 человек для села Нарга, 570 для села Сарафановка, 25 для деревни Нефтебаза.

На расчетный период численность населения в трудоспособных возрастах снизится примерно на 73 чел. и составит к 2035 г. 1201 чел. С 23,0 % в 2006 г. до 26,0 % к 2035 г. повысится доля пенсионных возрастов в структуре населения. Доля возрастной группы до 16 лет понизится с 17,0 % в 2006 г. до 16 % к 2035 г.

- Таблица 5.

Показатели численности населения на перспективу

| Показатели | на 2007 г. | на 2020 г. | на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность, всего, чел. | 2124 | 2070 | 2070 |
| -моложе трудоспособного | 361/ 17% | 331/ 16% | 331/ 16% |
| -в трудоспособном | 1274/ 60% | 1221/ 59% | 1201/ 58 % |
| -старше трудоспособного | 489/ 23% | 518/ 25% | 538/ 26% |

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции. За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем общую численность населения к 2035 г. - 2070 человек.

### Развитие экономической базы и сферы занятости

Отраслью специализации Наргинского сельского поселения является сельское хозяйство, представленное крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Работает 2 цеха по переработки древесины в с. Нарга, с. Сарафановка, столярный цех в с. Нарга. Оказываются услуги по заготовке сена, ремонту помещений.

СПК «Таежный» и ООО ЭДАРЛЕС являются основными налогоплательщиками на территории поселения.

Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории поселения представлены мелкими и средними предприятиями, размер хозяйств от 6 до 112 га.

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в личных хозяйствах населения (ЛПХ). В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

На территории Наргинского сельского поселения расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса, в настоящее время не использующиеся территории которых составляют 28,74 га.

Необходимо возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 16870 га или 54,0 % территории поселения (по РФ – 13 %).

В 1980-90-е годы на территории поселения имелись системы осушаемых земель на площади более 1053 га или 3,4 % территории поселения. В настоящее время системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Магистральные, регулирующие и оградительные каналы заилены и закустарены на участках большой протяженности. Системы принадлежат району, необходимо проведение работ по регулированию водоприемников и увеличению их пропускной способности, воссозданию дамб и других сооружений.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция систем осушения с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

На северо-восточной окраине села Сарафановка расположено недействующее предприятие животноводческого комплекса. В настоящее время эта территория не используется, но ее использование в другом качестве нецелесообразно. Проектом предусматривается восстановление МТФ в селе Сарафановка.

Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, территория поселения перспективна для кратковременной рекреации местного населения и организованной туристической деятельности.

Благоустроенные зоны отдыха местного значения должны быть приурочены к населенным пунктам поселения, с организацией удобных подъездов к территории, тропиночной сети и санитарной очистки территории. Организованную туристическую деятельность возможно развивать в направлении охотничье-рыболовного и экологического туризма (познавательные путешествия различной сложности, для которых главным ресурсом, а также мотивацией является естественная природная среда, или её отдельные элементы: пейзажи, памятники природы, определенные виды растений или животных, или их сочетание - пеший туризм с организацией палаточных городков).

Проектом предусмотрено размещение баз отдыха в селе Нарга и в районе "Прогрессовского пруда".

Необходимо искать пути концентрации земельных участков у людей и коллективов, эффективно использующих землю. Необходим механизм материальной компенсации стоимости доли при обороте земельных долей (продажа, передача в аренду с последующим выкупом). Оборот земельных долей – постоянный процесс, осуществляется по мере необходимости, однако должен создаваться приоритет работникам, работающим в сельхозпроизводстве на конкретной земельной территории.

### 2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

- здания СДК в с. Нарга, досугового центра в с. Сарафановка, пл. уч-ков 0,56 га;

- здания администрации в с. Нарга и в с. Сарафановка, пл. участков 0,65 га;

- здание почты в с. Нарга, пл. участка 0,06 га;

- многоквартирные жил. дома в с. Нарга и в с. Сарафановка, пл. участка 19,98 га;

- одна остановка общественного транспорта;

- одно кладбище, пл. участка 3, 04 га.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- МУЗ «Наргинская амбулатория» и ОГБУ «Наргинский дом интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района», пл. участка 2,87 га;

- здание МДОУ «Наргинский детский сад», пл. участка 0,35 га;

- здание МОУ «Наргинская СОШ», пл. участка 3,03 га;

- здание МОУ «Сарафановская НОШ», пл. участка 2,09 га;

- здание ФАП в с. Сарафановка, пл. участка 0,52 га;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения

На территории сельского поселения находятся объекты недвижимости в собственности Российской Федерации:

- ОАО «Магистральные нефтепроводы Центр. Сибири», пл. участка 0,02 га;

- ОАО «Газпром», пл. участка 0,20 га.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства областного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- межрегиональные воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межрегиональные автодороги вне границ населенных пунктов.

- 2.4. Земельный фонд и категории земель

Территория Наргинского поселения пересекается в восточной части участком дороги «Томск – Каргала – Колпашево» – «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора», проходящей с севера на юг. От транзитной дороги в радиальных направлениях отходят автодороги к с. Сарафановка, п. Нефтебаза и ур. Прогресс.

Административный центр поселения – село Нарга примыкает к дороге «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора», проходящей с юга на север.

Восточная часть поселения занята поймой реки Обь, западная и северная части залесены.

Наличие дорог регионального значения делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса, объектов туризма и жилищного строительства.

Населенные пункты поселения газифицируются, благоустраиваются, но увеличения численности населения не планируется.

Нуждается в значительной корректировке общая площадь земель в границах муниципального образования, так как по картографическим данным общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 30224 га, по данным же Росстата она составляет 30940 га. Данные Росстата по земельному фонду и категориям земель не обладают достаточной точностью и их необходимо привести в соответствии с реальным положением дел в сельском поселении.

- Таблица 6.

Распределение земель сельского поселения по категориям

| №№ п/п | Наименование показателя | Площадь, тыс. га | В процентах от площади поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | 1,30 | 4,20 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 16,87 | 54,53 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего | 0,08 | 0,26 |
| 4 | Земли лесного фонда, всего | 12,42 | 40,14 |
| 5 | Земли водного фонда, всего | 0,27 | 0,87 |
| 6 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 30,94 | 100 |

- Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

На территории Наргинского сельского поселения кроме села Нарга (площадь - 1200* и 344 га) находится 2 населенных пунктов: село Сарафановка (96* и 113 га), поселок Нефтебаза (8* и 12 га).

* - данные Роснедвижимости Молчановского района по состоянию на 01.01.2012 г., в скобках также указаны значения площадей населенных пунктов, полученные по результатам зонирования территории, если имеется существенная разница с данными Роснедвижимости.

Площади земель населенных пунктов Наргинского сельского поселения по отчетным данным Роснедвижимости не сходятся, по некоторым поселкам очень существенно, с площадями указанными в Законом Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района" (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 № 1395). Требуется инвентаризация всех населенных пунктов для уточнения границ населенных пунктов с учётом современного зонирования их территории.

Всего территория населенных пунктов составляет 469 га. Данные получены по результатам зонирования территории в соответствии с площадями указанными в Законе Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района".

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и сетью озер, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Территория Наргинского поселения пересекается в восточной части участком дороги «Томск – Каргала – Колпашево» – «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора», проходящей с севера на юг. От транзитной дороги в радиальных направлениях отходят автодороги к с. Сарафановка и п. Нефтебаза.

Главные въезды на территории населенных пунктов Наргинского сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют в основном гравийные покрытия.

Село Нарга. Жилая зона села представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой многоквартирными одноэтажными домами, в северной части имеется участок пятиэтажной застройки. Территория села располагается в вдоль реки Обь, в целом озеленена за счет прилегающих лесных массивов. Живописное природное окружение, ценные лесные угодья и близость региональных автодорог позволяет предположить дальнейшее развитие села как крупного агропромышленного центра, способного обеспечить комфортные условия для населения.

Село Сарафановка располагается вдоль региональных транспортных коридоров. Наличие дороги регионального значения, ценных лесных и водных угодий позволяет предложить дальнейшее ее развитие как современной усадьбы с организацией современных методов агротехники и лесопереработки.

Поселок Нефтебаза располагается в лесной зоне на берегу живописной реки Обь. Близость к региональным дорогам и наличие обширных водных пространств позволяют предложить дальнейшее развитие его развитие как дачного поселка.

Жилищное строительство в поселении ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

В селе Нарга предусматривается строительство новых жилых кварталов без расширения территории села. В целом, границы населенных пунктов Нарга, Сарафановка, и Нефтебаза упорядочиваются.

- Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Наргинского сельского поселения занимают 16871 га, что составляет около 54 % территории сельского поселения, причем около 18% сельхоз земель составляют личные подсобные хозяйства.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории сельского поселения расположены участки земель, относящихся к данной категории. Непосредственно к землям транспорта относятся участки под дорогами областного и районного значения площадью 78,22 га и 23,66 га участки инженерно-транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов.

К категории земель специального назначения на территории Наргинского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и свалок твердых бытовых отходов, площадью 4,04 га.

- Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь лесов Наргинского поселения составляет 24117,77 га или 77,9 % площади поселения. Кроме того, 32,55 га лесных насаждений на землях населенных пунктов.

На одного жителя Наргинского поселения приходится 16,27 га леса, что выше среднедушевого уровня по России – 0,2 га. Из общей площади лесов на долю естественных приходится около 100,0 %.

- Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Водный фонд Наргинского поселения представлен реками Обь, Сарафановка, Кузур, Искуран, Большая Корта, Большая и Малая Нарга, Татош, озерами: Мажайкино, Белое и прудом Прогрессовский.

Земли водного фонда на территории Наргинского сельского поселения занимают 273 га.

Имеются две плотины, входящие в муниципальную собственность. Состояние плотин удовлетворительное.

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

- Земли особо охраняемых территорий

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли.

К ним относятся: 1 памятник истории и культуры и один биологический памятник природы.

Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального планирования поселения требуется утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 3.1. Зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Томской области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Наргинского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Наргинском сельском поселении.

- Таблица 7.

Существующие территориальные зоны в пределах сельского поселения

| Название зоны | Доля зоны от общей площади с. п. (в %) |
| --- | --- |
| Селитебная | 1,55 |
| Сельскохозяйственного использования | 49,41 |
| Древесной растительности | 44,41 |
| Водных объектов | 4,33 |
| Прочие | 0,30 |

- Таблица 8.

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения. Существующее положение и проектные предложения

| Название зоны | Зонирование территории н.п. (в % от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | проектное |
| село Нарга |  |  |
| Жилая | 44,29 | 40,48 |
| Общественно-деловая | 3,24 | 2,41 |
| Производственная | 8,36 | 5,98 |
| Рекреационная | 0,57 | 1,64 |
| Специального назначения | 0,85 | 0,73 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,61 | 4,14 |
| Прочие | 38,08 | 44,62 |
| село Сарафановка |  |  |
| Жилая | 47,60 | 54,14 |
| Общественно-деловая | 2,34 | 2,62 |
| Производственная | 23,55 | 9,57 |
| Рекреационная | 0,69 | 0,85 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,99 | 4,48 |
| Прочие | 21,83 | 28,34 |
| деревня Нефтебаза |  |  |
| Жилая | 24,28 | 34,47 |
| Производственная | 50,45 | 0 |
| Инженерно-транспортная инфраструктуры | 3,55 | 3,67 |
| Прочие земли | 21,72 | 61,86 |

- Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из многоквартирной одно- и пятиэтажной застройки и малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа). Проектом предусматривается размещение жилых кварталов усадебной застройки в селе Нарга.

- Общественно-деловые зоны

В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

Общественно-деловые зоны имеются в селах Нарга и Сарафановка, где предусматривается развитие общественно-деловых зон за счет восстановления общественно-деловых центров.

- Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. Производственные зоны расширяются в селе Сарафановка.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

- Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. 
В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха.

- Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

- 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В проекте на расчетный срок даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Село Нарга

Архитектурно планировочная организация территории села выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана села является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены вдоль реки Обь, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль реки.

Жилая зона села проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство муниципальных жилых домов намечено на свободных от застройки территориях между существующими жилыми домами и на участках в северной части населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села.

Въезд в село осуществляется по автодороге «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора», проходящую через село, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и односторонней жилой застройкой многоквартирными домами.

Главная улица села соединяет общественный центр села с жилыми кварталами в южной части и разделяет деревня на две примерно равные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Линейная композиция центра села представлена тремя ядрами: здание администрации, дом культуры, врачебная амбулатория. Центр имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. 
В западной части села зданием школы сформирован подцентр.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Каждый дом имеет хозяйственные постройки, гаражи. Огороды дорезаются на близлежащих территориях.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители.

Рекреационная зона села Нарга планируется на север-запад от селитебной территории вдоль берега реки Обь. Пляж благоустраивается и оборудуется. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в центральном парке.

Улицы и дороги на территории села Нарга запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием имеются на всех основных улицах населенного пункта.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парк, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

- Село Сарафановка

Архитектурно планировочная организация территории села выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего его развития, а также характер благоустройства населенного пункта.

Жилищное строительство ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Рядом с населенным пунктом размещаются производственные зоны. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Улицы и дороги в поселке частично имеют асфальтовое покрытие.

Территории озеленены в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- Поселок Нефтебаза

Архитектурно планировочная организация территории населенного пункта выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития, а также характер его благоустройства.

Дальнейшее его развитие предполагается как дачного поселка. Строительства новых жилых кварталов не предусматривается. Система транспортного сообщения совершенствуется.

Улицы и дороги в населенном пункте частично имеют асфальтовое покрытие. Территория озеленена за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- 3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 9).

- Таблица 9.

Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

| Наименование территории с ограниченным режимом использования | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Томской области | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия | Для территорий памятников и ансамблей и зон охраны – запрещение всех видов строительства. Для территорий достопримечательных мест и зон регулирования застройки – ограничения по разрешенному использованию и параметрам застройки. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Томской области | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”; Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |
| Санитарно-защитные зоны | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса | ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”, изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва,1998 г.; “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 г. № 255 |
| Сельско-хозяйственные ценные и малоценные земли | Запрещение всех видов строительства Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| Земли населенных пунктов | Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- Подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- Подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- Подготовка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- Подготовка проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- И иных зон, определенных законодательством.

А также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

- 3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- зона санитарного разрыва магистрального газопровода.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- Таблица 10.

Перечень территориальных автомобильных дорог общего пользования на территории Наргинского поселения с их характеристиками

| Наименование автодороги | Протяженность, км. | Категория | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Томск – Каргала – Колпашево | 14,4 | III | 50 |
| Тунгусово – Могочино – Лысая Гора | 11,0 | IV-V | 50 |
| Сарафановка – Прогресс | 9,2 |  |  |
| подъезд к д. Сарафановка | 1,9 |  |  |
| подъезд к п. Нефтебаза (до реки Обь) | 3,8 |  |  |
| Нарга – Сарафановка (до реки Обь) | 8,1 |  |  |

- участок магистрального газопровода с зоной санитарного разрыва на сельскохозяйственных землях по 100 м в каждую сторону;

- линии электропередач ВЛ-220 (охранная зона 50 м);

- линии электропередач ВЛ-110 (охранная зона 40 м);

- линии электропередач ВЛ-35 (охранная зона 30 м). Устанавливается ГОСТ «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Также на территории Наргинского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых не показываются в масштабе 1:10000.

- 3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- 3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

- Таблица 11.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опаснос-ти | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка (1) | с. Нарга (1) | 1 | 1 км |
| 2 | Свалка (1) | с. Сарафановка (1) | 1 | 1 км |
| 3 | ГРС «Нарга» | с. Нарга | 4 | 100 м |
| 4 | Мех. мастерские (1) | с. Нарга (1) | 4 | 100 м |
| 5 | Мех. мастерские (1) | с. Сарафановка (1) | 4 | 100 м |
| 6 | Котельные (3) | с. Нарга (3) | 5 | 50 м |
| 7 | Котельные (1) | с. Сарафановка (1) | 5 | 50 м |
| 8 | Пилорама (3) | с. Нарга (3) | 5 | 50 м |
| 9 | Пилорама (2) | с. Сарафановка (2) | 5 | 50 м |
| 10 | Гаражи (1) | с. Нарга (1) | 5 | 50 м |
| 11 | Склады (1) | с. Сарафановка (1) | 5 | 50 м |

- 3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м, 1 пояса охраны – 30 м.

- 3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительный.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (от 03.06.2006 № 74-ФЗ) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

- Таблица 12.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и озер

| Наименование водотока | Участки водотока, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| река Обь | 14,91 | 200 |
| река Курья | 2,90 | 50 |
| река Большая Корта | 24,12 | 100 |
| река Малая Корта | 14,05 | 200 |
| река Большая Нарга | 5,30 | 50 |
| река Малая Нарга | 4,14 | 50 |

Прибрежные защитные полосы для данных рек устанавливаются в размере 50 м. Все озера и водохранилища на территории района должны иметь водоохранную зону шириной 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- 3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия и ООПТ

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия и ООПТ;

- охранная зона объекта культурного наследия и ООПТ.

На территории поселения расположен один объект культурного наследия.
В настоящее время ограничения относительно указанного памятника не установлены документально. Также в центральной части сельского поселения находится памятник природы "Прогрессовский пруд".

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Для территорий сосредоточения памятников археологии устанавливается режим использования территории на основании Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации», дающих общие обязательные ограничения. Особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность, определяется проектом зон охраны и соответствующими статьями ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Все объекты культурного наследия должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Наличие на территории поселения объектов культурного наследия предполагает в обязательном порядке учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны данных объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон охраны, организацией историко-культурных заповедников регионального значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему района и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий:

- установление границ территории объектов культурного наследия;

- включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия района, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- включение объектов культурного наследия района в туристические маршруты.

На территории памятника природы запрещаются:

1) отвод земель под любые виды пользования;

2) строительство;

3) изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых;

4) строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

5) все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

6) любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;

7) загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение отходов;

8) разбивка туристических стоянок и разведение костров;

9) выпас скота;

10) проезд и стоянка авто- и мототранспорта.

Использование памятника природы допускается в следующих целях:

1) научных (мониторинг состояния окружающей среды, изучение природной экосистемы и ее компонентов);

2) эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции, работа детских организаций по охране и изучению памятников природы и пр.);

3) рекреационных (транзитные прогулки).

- 3.3.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории.

- 3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

Гидрологический режим и климатические условия Наргинского сельского поселения благоприятны для развития внутриводного льда и шуги в осенне-зимний период и, как следствие этого, - формирования зажоров. Основными причинами их возникновения являются сгонно-нагонных уровни реки Обь, летне-осенние дождевые паводки и неустойчивый характер погодных условий. Шугообразование отмечается ежегодно, но наиболее интенсивное образование внутриводного льда и зажоров имеет место в условиях повышенной осенней водности.

На территории Наргинского сельского поселения на побережье реки Обь находятся зоны подтопления паводком 1 % обеспеченности, общая площадь зоны 2821 га. Подтопляемая территория относятся к участкам леса и землям сельскохозяйственного назначения. Используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

- 3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Обрушение берегов происходит на всем протяжении надпойменной террасы реки Обь. Однако процессы абразии на данных водоемах протекают неинтенсивно, и не несут угрозы жилым и административным зданиям населенных пунктов.

Проектом предусматривается организация мониторинга экзогенных геологических процессов в селе Нарга.

- 3.3.10. Заболоченные территории

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В сельском поселении основная часть заболоченных территорий площадью 3492 га (около 12 % территории поселения) имеется за границами населенных пунктов.

На территории поселения имеются системы осушаемых земель, но в настоящее время системы находятся в неудовлетворительном состоянии.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция систем осушения с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

- 3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Наргинского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом Российской Федерации на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

- Таблица 13.

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Наргинского сельского поселения

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
|  | Детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа | Центр подрайонной системы с. Молчаново | с. Молчаново | г. Томск |
| Учреждения образования | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная | Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека | Центральная районная больница, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня | Областная и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| Учреждения культуры и искусства | Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | Клуб по интересам, досуговый центр, библиотека для взрослых и детей | Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино |
| Физкультурно-спортивные соружения | Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Стадион, спортзал, бассейн | Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункт общественного питания | Административно-хозяйст-венная служба, отделения связи и милиции, Сбербанк, юридическая и нотариальные конторы, РЭУ | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, Сбербанк, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые и банковские структуры, дома связи, юстиции, центральный Сбербанк, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро |
| Торговля и общест-венное питание | Предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания, бистро | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, ресторан, кафе, пункт питания | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа | Предприятие бытового Обслуживания, прачечная- химчистка самообслуживания, баня, пождепо, общественный туалет | Предприятия бытового обслуживания, фабрика прачечной-химчистки, прачечная-химчистка самообслуживания, пождепо, банно- оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Гостиницы, фабрики, прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, общественные туалеты |

- 3.4.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности.

В Наргинском поселении детские дошкольные учреждения представлены группой дошкольного образования полного дня в отдельно стоящем здании (детский сад "Березка") на территории площадью 830 кв.м в селе Нарга, в котором работают 11 человек. Нормативная мощность учреждения составляет 40 мест, при этом фактическая - 30. Физический износ здания составляет 30,5 %. Также в с. Сарафановка в здании МБОУ «Сарафановская средняя общеобразовательная школа» располагается детский сад с нормативной емкостью 10 мест, при этом фактическая - 18. Необходим косметический ремонт существующего здания детского сада в с. Нарга, расширение помещений детского сада в с. Сарафановка на 20 мест. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования сельского поселения видно, что радиусы обслуживания детских садов недостаточны. В с. Сарафановка емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 29 мест, в д. Нефтебаза емкость ДДУ – 2 места. Генеральным планом предлагается использование школьного автобуса для доставки детей в детские сады с территорий населенных пунктов. Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях: 150 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В с. Нарга имеется МБОУ «Наргинская средняя общеобразовательная школа» нормативной емкостью 100 мест, фактическая емкость составляет 121 место при 39 учащихся второй смены. Здание новое, износа не имеет. В с. Сарафановка находится МБОУ «Сарафановская начальная школа» нормативной емкостью 198 мест, фактическая емкость составляет 93 места, учащихся второй смены нет. Физический износ здания составляет 40,7 %. Это меньше потребности поселения на расчетный срок (311 мест). Необходим косметический ремонт существующего здания школы в с. Сарафановка, реконструкция и увеличение мощности школы в с. Нарга до 150 мест.

Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности. Удаленность населенных пунктов поселения в пределах нормы.

- 3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Сеть лечебно-профилактических учреждений сельского поселения представлена Наргинской общей врачебной практикой с аптечным пунктом в с. Нарга и Сарафановским фельдшерско-акушерским пунктом в с. Сарафановка. Наргинская общая врачебная практика имеет нормативную и фактическую емкости в 20 мест, 6 человек персонала. Физический износ здания составляет 63 % и на расчётный срок необходим его капитальный ремонт.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для остальных населенных пунктов не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре. В Наргинском поселении учреждения соцобеспечения представлены ОГБУ «Наргинский дом интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» вместимостью 45 мест, в котором работают 35 человек персонала. Физический износ здания составляет 95,5 % и на первую очередь необходим его капитальный ремонт.

По Схеме территориального планирования Томской области планируется на первую очередь расширение в с. Нарга объекта социального обслуживания инвалидов и престарелых.

- 3.4.3. Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении работает Дом творчества и досуга на 100 зрительных мест в с. Нарга и досуговый центр с. Сарафановка.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Генеральным планом предусматривается косметический ремонт здания Дома творчества и досуга в с. Нарга, реконструкция и увеличение его мощности, а также капитальный ремонт клуба в с. Сарафановка.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он нуждается в обновлении. Библиотеки расположены в с. Нарга - Наргинская сельская библиотека филиал № 3 и в с. Сарафановка - Сарафановская сельская библиотека. Физический износ здания Наргинской сельской библиотеки около 65 %. Генеральным планом предусматривается капитальный ремонт здания Наргинской сельской библиотеки до расчётного срока и обновление библиотечного фонда.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- стадион в с. Нарга;

- спортплощадка на территории Наргинской средней школы;

- спортплощадка на территории Сарафановской средней школы;

Генеральным планом поселения предусматривается благоустройство и дальнейшее развитие спортивных объектов поселения, устройство спортивных площадок около общественно-деловых центров в с. Нарга и с. Сарафановка. В селе Нарга согласно предложению Схемы территориального планирования Молчановского района Томской области на первую очередь планируется создание универсального спортивного зала площадью 400-500 кв. м.

- 3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

- Таблица 14.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Административно-хозяйственное здание, ЖКО | Сбербанк | Отделение связи | Опорный пункт охраны общественного порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Нарга | Администрация | отделение | Отд. почтовой связи, пункт Интернет | Кабинет участкового |
| село Сарафановка | - | - | Отд. почтовой связи | - |
| деревня Нефтебаза | - | - | - | - |

К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В селе Нарга имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция, отделение Сбербанка, пункт охраны общественного порядка.

Населенные пункты не имеют доступа ни к одному из административно-деловых и хозяйственных учреждений в селе Нарга. В селе Сарафановка располагается отделение почтовой связи. В поселках имеются таксофоны. Из-за незначительной численности жителей населенных пунктов поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- в проектируемом здании клуба в с. Сарафановка разместить пункт Интернет, банкомат Сбербанка, опорный пункт охраны порядка.

- 3.4.6.Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.

Всего на территории Наргинского сельского поселения функционирует 14 магазинов. Общая площадь торгового зала розничной торговли составляет 465 кв. м. Предприятия общественного питания в поселении не представлены. В с. Нарга действует пекарня.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается капитальный ремонт недействующей столовой в с. Сарафановка. Наряду с муниципальными возможно развитие сети предприятий общественного питания и торговли других форм собственности.

- 3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

В селе Нарга имеется баня, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта - 11 мест. Во всех остальных населенных пунктах Наргинского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предлагается следующее.

В селе Нарга предусмотрен ремонт и приспособление помещения в здании существующей бани для размещения приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Средняя жилищная обеспеченность населения в Наргинском поселении — 24,2 кв.м. на 1 человека, что несколько выше, чем в среднем по области (23,3 м2/чел.). По состоянию на 2012 г. в Наргинском сельском поселении насчитывается 807 домохозяйств. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

Обеспеченность жилищного фонда Наргинского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- электричеством 100%

- индивидуальным отоплением 95,3%

- центральным отоплением и водоснабжением 99%.

Таким образом, в настоящее время уровень благоустройства жилищного фонда достаточно низок. Жилфонд в санитарно-защитных зонах находится в с. Нарга, с. Сарафановка.

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на месте существующей жилой зоны за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.

В проекте закладываются целевые показатели увеличения средней жилищной обеспеченности по поселению к 2020 году - до 28 м2/чел и к 2035 году - до 32 м2/чел, с учетом показателей предложенных в Схеме территориального планирования Томской области.

В Схеме территориального планирования Молчановского района указаны общие векторы в изменении объемов нового жилищного строительства для расчетов инженерных нагрузок и перспектив по расширению земель населенных пунктов:

- увеличение площади жилищного фонда к 2020 году до 49,6 тыс.кв.м и к 2035 году до 58,2 тыс.кв.м;

- ориентировочный объём нового строительства должен составить 5,1 тыс.кв.м к 2020 году и 13,7 тыс.кв.м к 2035 году.

В Наргинском поселении имеется очередь на получение жилья, сформированы списки льготных категорий.

Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

- село Нарга. Два участка под новое компактное жилищное строительство площадью 2,75 га расположены в северной части населенного пункта

- село Сарафановка. Один участок под новое компактное жилищное строительство площадью 1,1 га расположены в южной части населенного пункта.

На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

- инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

- 3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

- 3.5.1. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от энергосистемы Томской области через опорный центр питания ПС 110/35/10 кВ «Тунгусово» и далее от трансформаторных подстанций. На территории Тунгусовского сельского поселения располагается двухтрансформаторная электроподстанция «Тунгусово», установленной мощностью 12,6 МВА. По центральной части Наргинского сельского поселения проходят две ЛЭП 110 кВ и одна ЛЭП 220 кВ.

Высоковольтный электросетевой комплекс на территории поселения представлен:

- электросетевым комплексом районного и регионального значения:

- ВЛ 35 кВ «Тунгусово - Могочино» (дисп. № 3567, 3577);

- распределительным электросетевым комплексом поселений:

- воздушные и воздушно-кабельные линии напряжением 10 кВ;

- РП и ТП напряжением 10/0,4 кВ.

Свободная мощность составляет 9,85 МВА на ПС «Тунгусово».

Населенные пункты в Наргинском поселении полностью электрифицированы. Улицы в поселении не имеют уличного освещения.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

В период 2012-2016 гг. на территории Наргинского сельского поселения предусмотрено строительство участка межсистемной связи ОЭС Сибири и ОЭС Урала: ВЛ 500 кВ «Томская – Парабель – Советско-Соснинская – Нижневартовская ГРЭС».

В период расчётного срока следует провести оценку технического состояния высоковольтных линий 35 кВ «Тунгусово - Могочино» (дисп. № 3567, 3577) для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы элементов сети (проводов, изоляторов, опор и т.д.) ввиду достижения ими сроков естественного износа.

- 3.5.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение в поселении осуществляется от индивидуальных теплоисточников и централизованно от котельных, использующих в качестве топлива газ, уголь, дрова, нефть. В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Межпоселковые тепломагистрали отсутствуют.

Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

- определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов.

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 3.5.3. Газоснабжение

В настоящее время на территории поселения используется природный сетевой и сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ).

Подача природного сетевого газа выполнена от магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс» через ГРС «Нарга», расположенной в границах территории Наргинского сельского поселения. По распределительным газопроводам природный газ подаётся в с. Нарга Наргинского сельского поселения.

Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год).

Природный сетевой газ на территории поселения используется, в основном, как топливо для котельных.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) используется в поселении, в основном, для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд.

Восточную часть поселения пересекает магистральный газопровод.

В период первой очереди планируется развитие газораспределительной сети в Наргинском сельском поселении и строительство новой газораспределительной инфраструктуры для газификации части Могочинского сельского поселения и части Тунгусовского сельского поселения Молчановского района природным сетевым газом.

- 3.5.4. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов базируется исключительно на использовании подземных источников. В с. Нарга находится 6 водозаборных скважин, в с. Сарафановка - 4, в этих селах имеется централизованное водоснабжение. Качество подземных вод не соответствуют нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, органолептическим показателям (цветность, мутность); отмечается присутствие аммония.

Водопроводные очистные сооружения существуют только в с. Нарга. Проектная производительность ВОС составляет 0,4 тыс. м3/сут.

Водоснабжение населенных пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных источников. В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества необходимо строительство станции водоподготовки на централизованных водозаборах в с. Сарафановка.

Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Наргинского поселения централизованной системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории поселения, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов Молчановского района;

- техническая реконструкция водозаборных скважин;

- бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

- оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей;

- организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод;

- общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод;

- капитальный ремонт водонапорных башен;

- реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

- рациональное использование воды:

- введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды;

- внедрение водосберегающих технологий;

- применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения;

- повышение качества эксплуатации систем водоснабжения;

- повышение культуры водопользователей;

- разработка и внедрение экономического стимулирования рационального использования питьевой воды потребителями и производителями;

- внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

- 3.5.5. Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Наргинского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство очистных сооружений в с. Нарга и с. Сарафановка.

В д. Нефтебаза предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

- 3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

- Таблица 15.

Перечень территориальных автомобильных дорог общего пользования на территории Суйгинского поселения

| № | Наименование автодороги | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
|  | Томск – Каргала – Колпашево | 14,4 |
|  | Тунгусово – Могочино – Лысая Гора | 11,0 |
|  | Сарафановка – Прогресс | 9,2 |
|  | подъезд к д. Сарафановка | 1,9 |
|  | подъезд к п. Нефтебаза (до реки Обь) | 3,8 |
|  | Нарга – Сарафановка (до реки Обь) | 8,1 |

Поселение с севера на юг пересекает проходящая параллельно реке Обь автодорога Томск – Каргала – Колпашево (69К-2), которая проходит через восточную часть поселения. Данная автомобильная дорога регионального значения, III технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие проезжей части на всём протяжение в границах рассматриваемого муниципального образования. В южном направлении, автодорога Томск – Каргала – Колпашево связывает МО «Молчановский район» с Кривошеинским и Шегарским муниципальными районами и далее с городом Томск. В северном направлении эта же дорога связывает село Нарга с Чаинским и Колпашевским муниципальными районами, а также с городом Колпашево.

В юго-восточной части поселения находится участок второй по значимости автодороги Молчановского муниципального района – а/д «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора», который связывает между собой его левобережную и правобережную части. В настоящее время данная автодорога, общей протяжённостью 110 км, имеет IV-V техническую категорию и различное покрытие проезжей части от асфальтобетонного до грунтового.

Также на территории поселения существует достаточно обширная сеть лесных и полевых дорог, принадлежащих различным собственникам – эти дороги открыты для свободного проезда и могут использоваться транспортом с повышенной проходимостью.

Через главную водную артерию поселения, реку Обь, мостовые переходы отсутствуют. В летний период на автодороге «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора» функционирует паромная переправа «Могочино – Нарга», её протяжённость около 1100 м. В период навигации перевозки осуществляются самоходными паромами (работает до 4-х паромов) ежедневно с 5.00 до 23.00 по расписанию, 18 рейсов в день.

Необходимо отметить, что паромные переправы относятся к категории водного (речного) транспорта, при этом, выполняя функцию мостовых переходов (при их отсутствии), они функционально являются составной частью автодорожного комплекса.

В зимнее время, в период устойчивых отрицательных температур, на автодороге Тунгусово – Могочино – Лысая Гора через реку Обь организуется ледовая переправа у села Нарга, длина которой составляет 1180 м.

Автобусные пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются ООО «Транспортная компания – М», которое базируется в административном центре муниципального района, селе Молчаново; других пассажирских автотранспортных предприятий нет.

Автобусные перевозки в поселении, на сегодняшний день, представлены 3 внутрирайонными автобусными маршрутами и одним междугородним, который связывает административный центр Молчановского муниципального района с городом Томском.

По междугороднему автобусному маршруту № 512 Томск – Молчаново – Нарга ежедневно осуществляется 3 рейса. При этом часть рейсов следует только от с. Молчаново до г. Томск, в то время как другая часть рейсов следует по маршруту Молчаново – Нарга – Молчаново – Томск. Маршрут совместно обслуживается ООО «Транспортная компания – М» и одним из автопредприятий города Томска. На маршруте используются междугородние автобусы большой вместимости иностранного производства Daewoo BH 117 и др.

Необходимо отметить, что кроме указанного маршрута, через территорию поселения следуют транзитом и другие междугородние автобусные маршруты, (связывающие город Томск с г. Колпашево, с. Парабель, с. Каргасок, с. Подгорное и др.). Однако на территории рассматриваемого поселения данные маршруты не имеют обязательных остановок, не заходят на автостанцию села Молчаново, где о них отсутствует какая-либо информация. Однако, посадка и высадка пассажиров этих транзитных маршрутов возможна по ходу их движения и на остановках в населённых пунктах Молчановского муниципального района.

Пригородная автобусная сеть поселения представлена 3 пригородными автобусными маршрутами:

- Молчаново – Тунгусово – Нарга;

- Молчаново – Тунгусово – Нарга – Могочино – Суйга;

- Молчаново – Тунгусово – Сарафановка – Тунгусово – Майково – Молчаново.

Обслуживаются данные маршруты автобусами средней и малой вместимости ООО «Транспортная компания – М».

По пригородным маршрутам Молчановского муниципального района Молчаново – Тунгусово – Сарафановка – Тунгусово – Майково – Молчаново и Молчаново – Тунгусово – Нарга – Могочино – Суйга осуществляется не более двух рейсов по отдельным дням недели; при этом необходимо отметить, что расписание маршрута составлено не рационально, что снижает пассажиропотоки. Маршрут Молчаново – Нарга курсирует ежедневно (2 рейса в день) и является составной частью маршрута Молчаново – Нарга – Томск.

Кроме официальных регулярных автобусных рейсов, перевозки пассажиров также активно осуществляются нелегальными частными перевозчиками, в том числе с нарушениями законодательства, что осложняет работу автотранспортного предприятия.

В настоящее время поселение обслуживается преимущественно автомобильным транспортом, остальные виды транспорта здесь не имеют значительного развития.

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения. На расчетный срок в Наргинском сельском поселении предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет около 410 единиц. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках, в многоквартирных домах – в гаражах на придомовом участке.

Река Обь – один из крупнейших судоходных путей Сибири, эксплуатационная длина в пределах территории поселения – 14,9 километра, гарантированные габариты – 50 м, гарантированная глубина судоходного хода – 3 м; навигационный период в среднем длится с 5 мая по 5 октября.

На территории поселения оборудованных речных портов и пристаней на реке Обь нет. Имеющееся судоходство по реке Обь в пределах поселения исключительно грузовое и имеет транзитный характер, пассажирские перевозки водным транспортом (кроме паромной переправы Нарга – Могочино) не осуществляются. На современном этапе река Обь, в части пассажирских перевозок, используется только местными жителями для передвижения на частных моторных лодках и катерах. Проектом предусмотрены ремонтные работы и реконструкция пристани в районе с. Нарга.

Трубопроводный транспорт в поселении представлен магистральным газопроводом и нефтепроводом.

Проектом предполагается устройство автодорог с твердым покрытием, организация и благоустройство существующих остановок пассажирского транспорта на территории Наргинского поселения.

В районе паромной переправы Нарга – Могочино предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса (пункты общественного питания и торговли, проката инвентаря).

- 3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

Наргинское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонных станций тип Квант-Е в с. Нарга и тип АТS-320 в с. Сарафановка. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования и таксофоны.

Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования и наращиванием номерной ёмкости на 170 номеров в АТС в с. Нарга и с. Сарафановка.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи осуществляется путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Основным оператором телевизионного вещания в поселении является Томский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в аналоговом формате, системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Приём программ телевизионного вещания Томским ОРТПЦ осуществляется приёмными земными спутниковыми станциями связи (ПЗСС).

Проводное вещание на территории поселения, как и на всей территории Томской области, свернуто. Для информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предполагается использовать эфирное вещание и программы телевещания.

Перспектива развития телевизионного вещания на территории поселения основана на концепции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы». Коллективом «Томского ОРТПЦ» ведутся работы по проектированию сети цифрового телерадиовещания. Для этого в сроки первой очереди планируется реконструкция действующих антенно-мачтовых сооружений, без изменения размеров по высоте и площади.

Ожидаемая зона охвата населения цифровым телевещанием Томской области составляет 99,9 %. Приём программ телевизионного вещания для проектируемых передающих станций так же планируется осуществить по средствам ПЗСС.

Услуги доступа в сеть Интернет предоставляются на всей территории поселения. Томский филиал ОАО «Ростелеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги доступа к глобальной сети. Площадки предоставления услуг доступа в Интернет расположены в существующих АТС. Уровень проникновения услуги интернет составляет 19,56 %. Основные технологии доступа в Интернет, это коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию, скорость соединения в этом случае составляет до 56 кбит/с. Скорость и возможность подключения зависят от качества телефонных линий и емкости модемного пула конкретной АТС.

Выделенный (ADSL и SHDSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 24 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной. Выделенный доступ оп технологии ADSL является самым распространенным на территории Томской области, общая емкость составляет – 70540 портов.

Кроме того в настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы (МТС, Мегафон,"Wellcom"), при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть в любой точке поселения. Вопрос только в стоимости оплаты таких подключений. Правда скорость и стабильность таких соединений сильно изменяется в зависимости от оператора и места расположения абонента. На первую очередь в связи с появлением сотовых сетей следующего поколения (LTE) скорости мобильных соединений вырастут до 172,8 Мбит/с.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает Томский филиал Почты России. Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка), Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению.

- 3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

На территории поселков Наргинского поселения рекреационных зон нет.

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль левого берега реки Обь. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории села Нарга расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- с. Нарга. Около Дома культуры проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- с. Нарга, «Прогрессовский пруд». Запланировано строительство турбаз.

Населенные пункты Наргинского сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется. В зонах санитарных разрывов от производственных объектов запланировано озеленение специального назначения.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- 3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории поселения находится одно кладбище общей площадью 3,04 га, расположенное в селе Нарга.

- Таблица 16.

Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Коли-чество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчет-ная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 1 | 3,04 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,26 | 100% |

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Наргинского поселения не выявлено.

Проектом предусматривается устройство автодорог с твердым покрытием до места захоронения.

- 3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Наргинском сельском поселении два несанкционированных места сбора бытовых отходов расположенных на окраинах села Нарга и села Сарафановка.

- Таблица 17.

Характеристики места сбора отходов на территории Наргинского сельского поселения

| Место расположения | село Нарга | село Сарафановка |
| --- | --- | --- |
| Площадь свалки, га | 2,7 | 1,0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1996 | 1999 |
| Мощность свалки, тонн | 705 | 234 |
| Объем накопленных отходов, тонн | 630,63 | 198,43 |
| Планируемый срок эксплуатации, лет | 25 | 25 |

Жители отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. В многоквартирной застройке организован плановый сбор и транспортировка отходов.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) для всех населенных пунктов поселения.

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО в с. Молчаново.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах.

Генеральным планом предполагается организация санкционированного места сбора и временного хранения бытовых отходов на участке в 2,6 км на юго-востоке от здания администрации в с. Нарга, второе место предусмотрено в 3,8 км на юго-востоке от здания администрации в с. Сарафановка. К указанным местам предусматривается устройство участков дорог с твердым покрытием.

- 3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в селе Нарга функционирует пожарная дружина с круглосуточным дежурством 2-мя караулами. На вооружение части предполагается 2 автомобиля на базе ЗИЛ: АЦ-40(130)63Б. Под контролем пожарной части находятся территория в радиусе 28 километров. Ближайшие пожарные депо находятся в с. Тунгусово ПЧ-Тунгусово и с. Могочино ПЧ-Могочино.

Согласно нормам НПБ 101-95 радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Проектом предусматривается организация пожарной дружины в с. Сарафановка.

Общественные здания Наргинского поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, также проектом предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Целью разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов территориального планирования Наргинского сельского поселения является анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ нормативных документов РФ по ГО и ЧС, с использованием материалов «Плана основных мероприятий Молчановского муниципального района в Томской области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 г.».

Анализ территории поселения с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

1) Природные опасности:

- Метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и снегопады, гололед);

- Гидрологические (подтопления);

- Геологические (эрозия);

- Лесные пожары.

2) Природно-техногенные опасности:

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на транспорте.

3) Биолого-социальные опасности.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера распространяются на всю территорию поселения.

- 4.1. Общие положения

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – нагативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной  ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

- 4.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Опасные геологические процессы

Землетрясения

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф.

Вероятность гибели человека в год (величина индивидуального сейсмического риска) на большей части территории поселения составляет менее 0,5•10-5 год-1. Данный природный процесс согласно СП 115.13330.2012 (СНиП 22-01-95) относится к умеренно опасным.

Эрозия

На территории поселения распространены 2 вида эрозий: речная и овражная, а также оползни. При активном развитии данные процессы приобретают опасный характер и приводят к ЧС локального уровня.

Русловая эрозия выражается в боковом подмыве склонов. Наблюдается в долинах реки Обь. Интенсивность бокового подмыва обычно незначительна, но в местах, где русло резко меняет свои направления, она возрастает.

Овражная эрозия представляет собой один из наиболее активных и широко распространенных рельефообразующих процессов, негативно влияющих практически на все виды хозяйственной деятельности, связанной с землепользованием. На территории поселения данный процесс проявляется на территории села Нарга. Овраги появляются и развиваются при нарушении естественного растительного и дерново-почвенного покрова, изменении плановых характеристик водосборов, увеличении глубин базисов эрозии. Опасность овражной эрозии определяется как непосредственным современным развитием процесса, так и прогнозным состоянием, зависящим от природных факторов.

Оползни возможны около на территории н.п. Нарга

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории поселения присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 30 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Вдоль реки Обь наблюдается средний риск сильных ветров, среднее многолетнее число дней с сильным ветром 0,01 – 0,1 (средний риск). На большей территории Томской области наблюдается низкий риск сильных ветров – число дней менее 0,01.

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени жилые дома, объекты связи, энергоснабжения, объекты коммунального хозяйства, учреждения образования и здравоохранения.

Гололед

На территории поселения существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание некоторых населенных пунктов поселения, а так же увеличение дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск более 1,0 в год.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные  температуры

Для территории поселения характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Лесные пожары

Лесами занята значительная часть территории поселения. Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90 % случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовителей, работающих в лесу) при нарушении противопожарных правил работы в лесу. В труднодоступных для человека местах причины возникновения лесных пожаров - грозы.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль на территории поселения прогнозируется высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Мониторинг состояния лесных массивов удаленных от населенных пунктов и дорог осуществляется авиационным и наземным способами.

В случае приближения лесного пожара к границам поселения возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов. Пожары могут привести к возникновению пожаров в жилом секторе в населенных пунктах с проживающим в них населением. Кроме пожарных формирований, борьбой с очагами лесных пожаров осуществляют три пожарно-химические станции Молчановского района.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

Взрывопожароопасная обстановка на территории поселения обуславливается наличием следующих взрывопожароопасных объектов: газораспределительная станция (ГРС).

- Таблица 18.

| № п/п | Наименование объекта, юридического, физического лица | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайной ситуации | Адрес объекта | Количество зданий соц.-быт. значения в зоне поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС с. Нарга Томское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» | Природный газ – 0,1 т, одорант – 2,03 т. | с. Нарга, ул. Горького, 1б | 1 |

Зона поражения от опасного объекта не выходит за границы промышленной площадки. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением).

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов поселения – выше средней и характеризуется, как значительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

А также:

На системах водоснабжения

Наиболее часты аварии на разводящих сетях и насосных станциях регулирующих узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.

Чрезвычайной ситуацией для населенных пунктов представляется прорыв водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенных пунктов. Возможная частота реализации аварии составит 9,5*10-5 год-1.

В сетях канализации

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях и очистных сооружениях из-за ветхости и засорения труб.

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву.

Так как более 14 % воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъёма грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В системах теплоснабжения

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению.

Основными проблемами теплообеспечения поселения являются:

- снижение надёжности и экономичности работы оборудования за счёт его значительного физического износа;

- устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяжённости ветхих тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации;

- недостаточные темпы реализации энергосберегающих мероприятий при производстве, транспорте и потреблении тепловой энергии.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности населения и учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения отдельного района населенного пункта из-за прекращения функционирования котельной. Частота реализации ЧС (учитывая степень износа) составляет 2,3*10-4 год-1.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно-изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание кабелей.

К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. В результате гололёдно-изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность обрывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории поселения необходимо для повышения устойчивости сетей:

водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

объектов теплоснабжения

- отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

- объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Аварии на транспорте

На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Аварии на воде;

- Трубопроводный транспорт.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств;

- человеческий фактор;

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80 % дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Перевозка опасных грузов.

По территории поселения проходят маршруты транспортировки опасных грузов. В основном это связанно с доставкой топлива до автозаправочных станций. Доставка осуществляется автоцистернами объемом 7058 литров. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 19.

- Таблица 19.

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| диз. топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Расчет зон произведен для наихудших погодных условий: скорость ветра – 1 м/с, вертикальная устойчивость атмосферы – инверсия, температура наружного воздуха – 20 оС.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6*10-7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Зона поражения при возникновении ЧС с автоцистерной будет ограниченна дорожным полотном, что в свою очередь приведет к возникновению заторов на дороге.

Аварии на воде

Аварии на воде связанны в основном с погодными условиями (дождь, туманы), а также с человеческим фактором (посадка судов на мель).

Трубопроводный транспорт

На территории поселения проходит газопровод создавая достаточно высокую опасность для населения и территорий.

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте сопровождаются, как правило, выбросом транспортируемого вещества, что приводит к ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Наиболее опасные участки газопровода это:

- Переходы газопровода через автомобильные дороги;

- Пересечение с водной преградой.

На первую очередь, на территории поселения планируется значительное развитие межпоселковых газопроводов высокого давления.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины.

Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации на объектах газопроводов будет разрыв газопровода с вырыванием концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность и истечение газа из газопровода с последующим воспламенение газа; возможное количество пострадавших среди населения составит – 5-10 человек. Основными причинами аварии являются повреждение магистрального газопровода, вызванного коррозией металла и действия случайных внешних факторов в местах пересечения под дорогами и водными преградами.

При проектной разработке развития населенных пунктов поселения учитывались защитные зоны до магистральных и межпоселковых газопроводов.

Биолого-социальные опасности

Эпидемии

Эпидемиологическая обстановка на территории поселения стабильная. За последние 5 лет не наблюдается вспышек болезней.

Инфекционные и паразитарные заболевания

На территории поселения существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, водопроводных систем, подающих питьевую воду населению. В случае катастрофического затопления населенных пунктов, возможно резкое осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки. Структура потерь среди населения будет дополняться инфекционной патологией, в частности желудочно-кишечного характера, простудными и другими заболеваниями. Большое количество населения окажется без крова, питьевой воды и продуктов питания, подвергнется воздействию холодной воды, ветра и других метеорологических факторов. Возрастет заболеваемость менингококковой инфекцией среди детей. Скопление  населения на ограниченной территории с неудовлетворительными материально-бытовыми условиями жизни будет способствовать интенсивному распространению респираторных инфекций, особую опасность будут представлять грипп, дифтерия, корь, пневмонии. Число заболевших может составлять до 50 % населения.

Томская область характеризуется высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Показатели этих заболеваний в 10 и более раз превышают средние показатели по России и в 6 и более раз уровни заболеваемости по территории Сибири и Дальнего Востока. Территория поселения имеет низкие показатели заболеваемости клещевыми инфекциями.

Эпидемический период на территории области (в зависимости от погодных условий) продолжается с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик заболеваемости также зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать уменьшения уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

Эпизоотическая обстановка

За последние годы массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории поселения не зарегистрировано. В следствии большого количества личных хозяйств в которых содержится большое количество поголовья птиц, а так же расположении поселения на основных направлениях миграции птиц, на территории поселения возможно возникновения очагов гриппа птиц.

- 4.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Могочинского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Таблица 20.

Силы и средства звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Наргинского поселения

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства наблюдения и контроля. |  |  |  |  |  |
| 1. | Дежурно - диспетчерская служба администрации поселения | с. Нарга | 1/2 | 1час | 1 легковой автомобиль |
| II. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1. Территориальная сводная команда |  |  |  |  |  |
| 1. | СПК «Таежный» | нештатные и общественные аварийно - спасательные формирования |  |  |  |
| 2. | ООО ЭДАРЛЕС |  |  |  |  |
| 2. Силы охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Нарга | Дружина охраны общественного порядка | 1/10 чел. | 2 час. | 1 легковой автомобиль |

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства вышестоящих органов исполнительной власти.

- Таблица 21.

Силы и средства звена Молчановского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС по Томской области

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1. Силы и средства государственной противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Могочино | ПЧ-Могочино | 1/6 чел. | постоянная |  | АЦ - 2 ед. |
| 2 | с. Тунгусово | ПЧ-Тунгусово | 1/5 чел. | постоянная |  | МТЗ с НШН-600- 1 ед. |
| 2. Выездные бригады скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МП «Молчановская центральная районная больница» | ВБСМП | 2/6 чел. | постоянная | Легковой автомобиль-4 ед. |  |
| 3. Бригады специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МП «Молчановская центральная районная больница» | Хирургическая бригада | 1/9 чел. | Днем – до 1,5 час Ночью – до 3 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
|  |  | Терапевтическая бригада | 1/6 чел. | Днем – до 2,5 час Ночью – до 4 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
| 4. Подразделения Министерства строительства РК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОГУП "Молчановское ДРСУ" | КРВД и М | 1/30 чел. | 24 часа | техника - 7 ед. |  |
| 5. Подразделения ОАО «Северо-Западный Телео» филиал «Электросвязь РК» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Молчановский узел связи | АВК-3 | 1/7 чел. | 2 час. | АТТ - 1 ед. |  |

- 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования Наргинского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Наргинского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 3 тома II «Анализ состояния территории Наргинского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

- 5.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Граница Наргинского сельского поселения утверждена Законом Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района" (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 № 1395).

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 22.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ села Нарга: - включение в границы населенного пункта участков в восточной и северной части населенного пункта, общей площадью 71,59 га; Изменение границ села Сарафановка: - включение в границы населенного пункта существующих участков жилищной застройки, общей площадью 28,59 га; Изменение границ деревни Нефтебаза: - включение в границы населенного пункта существующих участков жилищной застройки, общей площадью 0,21 га. | Первая очередь 2016 г. | Администрация поселения |

В селе Нарга предусматривается строительство базы с расширением территории села. В селах Нарга, Сарафановка и деревне Нефтебаза границы населенных пунктов упорядочиваются.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ  и соответствующие обоснования.

- 5.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Томской области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 23.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения | Первая очередь 2013 г. | Администрация поселения |

- 5.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 5.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Таблица 24.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | Расчетный срок | Администрация поселения Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Энергетика |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреационных зон в с. Нарга. | 2016 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Нарга Разработка программы обеспечения Наргинского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных пунктах Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. | 2016 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Наргинского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация поселения |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в с. Сарафановка. | 2020 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 5.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

- Таблица 25.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием |  |  |
| 1.1. | Проезды в центральной части села Сарафановка, деревни Нефтебаза | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 2. | Ремонт дорожного полотна |  |  |
| 2.1. | - автодорога Сарафановка-Нарга, протяженность 4,5 км | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1. | Около администрации, на 5 маш.-мест Около школы в с. Нарга и с. Сарафановка по 3 машино-места | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 3.2. | Проектируемые рекреационные зоны - Пляж в с. Нарга на 10 машино-мест Проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в с. Нарга на 20 машино-мест | 2013-2020 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство 1 остановки пассажирского транспорта | 2013-2015 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Устройство дорог со щебёночным покрытием |  |  |
| 5.1. | - до площадок сбора бытовых отходов | 2016 г. | Администрация поселения |
| 5.2. | - до кладбища в с. Нарга | 2016 г. | Администрация поселения |

- 5.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 26.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
|  | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
|  | - село Нарга. Два участка под новое компактное жилищное строительство площадью 2,75 га расположены в северной части населенного пункта; - село Сарафановка. Один участок под новое компактное жилищное строительство площадью 1,1 га расположены в южной части населенного пункта. | 2013–2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

- 5.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Всего на территории Наргинского сельского поселения функционирует 14 магазинов. Общая площадь торгового зала розничной торговли составляет 465 кв. м. Предприятия общественного питания в поселении не представлены. В с. Нарга действует пекарня.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В селе Нарга на расчетный срок потребность в площадях торгового зала магазинов составляет 300 м². В остальных населенных пунктах торговых точек нет, за исключением с. Сарафановка, а потребность в предприятиях торговли и общественного питания имеется (суммарно 45 м²).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

В селе Нарга имеется баня, на расчетный срок потребность населенного пункта - 11 мест. Во всех остальных населенных пунктах Наргинского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют.

- Таблица 27.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | В с. Нарга и в с. Сарафановка в зданиях администрации предусматривается размещение приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания. | Расчетный срок | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт недействующей столовой в с. Сарафановка. | 2016 г. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 5.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

В поселении работают Дом культуры на 100 зрительных мест в с. Нарга и Дом культуры в с. Сарафановка на 60 зрительных мест.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он нуждается в обновлении. Библиотеки расположены в с. Нарга - Наргинская сельская библиотека филиал № 3 и в с. Сарафановка - Сарафановская сельская библиотека. Физический износ здания Наргинской сельской библиотеки около 65 %.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- стадион в с. Нарга;

- спортплощадка на территории Наргинской средней школы;

- спортплощадка на территории Сарафановской средней школы.

- Таблица 28.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | - Косметический ремонт здания Дома творчества и досуга в с. Нарга, реконструкция и увеличение его мощности, - капитальный ремонт клуба в с. Сарафановка. | 2016 -2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания библиотеки в с. Нарга и обновление библиотечного фонда | 2020 г. | Администрация поселения |
| 2.2. | Капитальный ремонт здания библиотеки в с. Сарафановка и обновление библиотечного фонда | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация поселения |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы с. Нарга и с. Сарафановка | 2020 г. | Администрация поселения |
| 4.2. | Создание универсального спортивного зала площадью 200-300 кв. м в с. Нарга | 2016 г. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

- 5.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

На территории поселков Наргинского поселения рекреационных зон нет.

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль левого берега реки Обь. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. 
В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории села Нарга расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- с. Нарга. Около Дома культуры проектируется зона культурно-массовых мероприятий;

- с. Нарга, «Прогрессовский пруд». Запланировано строительство турбаз.

- Таблица 29.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | Благоустройство рекреационной зоны вдоль берега реки Обь: - благоустройство пляжа; Зона для культурно-массовых мероприятий в селе Нарга Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 1.2. | Строительство турбаз : - с. Нарга, - «Прогрессовский пруд». | 2016 г. – расчетный срок | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 5.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В Наргинском сельском поселении два несанкционированных места сбора бытовых отходов расположенных на окраинах села Нарга и села Сарафановка.

- Таблица 30.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов в с. Нарга и селе Сарафановка Организация санкционированного места сбора и временного хранения бытовых отходов: - на участке в 2,6 км на юго-востоке от здания администрации в с. Нарга, - в 3,8 км на юго-востоке от от здания администрации в с. Сарафановка. | 2015 г. 2013 г. | Администрация поселения |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | Все населенные пункты поселения | 2013 г. | Администрация поселения |
| 2.2. | Проектируемая рекреационная зона в с. Нарга | 2015 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 5.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории поселения находится одно кладбище общей площадью 3,04 га, расположенное в селе Нарга.

- Таблица 31.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующего кладбища | 2013-2016 гг. | Администрация поселения |

- 5.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

К объектам и территориям негативных воздействий на окружающую среду отнесены:

- котельные;

- неорганизованные свалки бытового и строительного мусора на юго-восток и юго-запад от села Нарга.

К объектам и территориям, подлежащим охране, отнесены:

- озеленённые территории общего пользования и специального назначения;

- водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы питьевого назначения;

- больницы и другие медицинские учреждения;

- детские дошкольные учреждения и школы;

- территории жилых кварталов.

К особо охраняемым природным территориям в границах поселения отнесены:

- государственные региональные биологические памятники природы.

Как объекты негативных воздействий, так и объекты, подлежащие охране, требуют соблюдения законодательно (нормативно) установленных требований к их эксплуатации и содержанию, в том числе организации технических, санитарных, защитных, охранных, буферных зон и разрывов, которые в той или иной степени регламентируют (ограничивают либо запрещают) градостроительную и хозяйственную деятельность. В компетенцию настоящего раздела входят зоны, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями к использованию территории.

В проекте выделены 2 категории таких зон:

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы производственных и коммунальных объектов;

- санитарно-защитная полоса водоводов питьевого назначения.

Границы санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов в графических материалах проекта показаны как ориентировочные в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

Границы санитарно-защитных полос водоводов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В границах поселения санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы имеют следующие объекты:

Таблица 35.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опаснос-ти | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка (1) | с. Нарга (1) | 1 | 1 км |
| 2 | Свалка (1) | с. Сарафановка (1) | 1 | 1 км |
| 3 | ГРС «Нарга» | с. Нарга | 4 | 100 м |
| 4 | Мех. мастерские (1) | с. Нарга (1) | 4 | 100 м |
| 5 | Мех. мастерские (1) | с. Сарафановка (1) | 4 | 100 м |
| 6 | Котельные (3) | с. Нарга (3) | 5 | 50 м |
| 7 | Котельные (1) | с. Сарафановка (1) | 5 | 50 м |
| 8 | Пилорама (3) | с. Нарга (3) | 5 | 50 м |
| 9 | Пилорама (2) | с. Сарафановка (2) | 5 | 50 м |
| 10 | Гаражи (1) | с. Нарга (1) | 5 | 50 м |
| 11 | Склады (1) | с. Сарафановка (1) | 5 | 50 м |

Для реализации предлагаемых проектами планировки решений необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

- реконструкция системы водоснабжения и канализования населенных пунктов поселения (подробнее см. материалы разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение»);

-защита селитебных территорий от подтопления (подробнее см. раздел «Зона затопления паводком 1% обеспеченности»);

- ликвидация неорганизованных свалок мусора (с. Нарга, с. Сарафановка);

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельных (с. Нарга, с. Сарафановка);

- формирование системы озеленённых территорий специального назначения суммарной площади по населенному пункту: с. Сарафановка 3,60 га, с. Нарга 2,74 га;

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельных (. Нарга, с. Сарафановка).

- Таблица 32.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Основные показатели ТЭП | В настоящее время / на расчетный срок до 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га | 30,22 / 30,22 |
| 1.2 | Площадь населенных пунктов, тыс. га | 0,47 / 0,57 |
| 1.3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 16,98 / 16,88 |
| 1.4 | Площадь земель промышленности, транспорта и т.д., тыс. га | 0,08 / 0,08 |
| 1.5 | Площадь земель лесного фонда, тыс. га | 12,42 / 12,42 |
| 1.6 | Площадь земель водного фонда, тыс. га | 0,27 / 0,27 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения, человек | 2077 / 2070 |
| 2.2 | Число населенных пунктов, ед. | 3 / 2 |
| 2.3 | Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв. м | 24,2 / 34,0 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 3.1 | Школы всех типов | 2 / 2 |
| 3.2 | Детские дошкольные учреждения | 1 /2 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты, врачебная амбулатория | 2 / 2 |
| 3.4 | Дом культуры, клуб | 2 / 2 |
| 3.5 | Библиотека | 2 / 2 |
| 3.6 | Спортивные сооружения всех типов | 2 / 5 |
| 3.7 | Отделения Сбербанка | 1 / 1 |
| 3.8 | Отделения связи | 2 / 2 |
| 3.9 | Пункты коллективного доступа в Интернет | 1 / 2 |
| 3.10 | Кладбища | 1 / 1 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов, км | 113,9 / 114,1 |
| 4.2 | В том числе: - федеральных | 14,4 / 14,4 |
| 4.3 | - территориальных и прочих дорог с покрытием | 22,0 / 22,2 |
| 4.4 | - территориальных и прочих дорог без покрытия | 77,5 / 77,5 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность линий электропередач 110 и 35 кВ, км | 69,4 / 69,4 |
| 5.2 | Протяженность линий электропередач 220 кВ, км | 13,0 / 13,0 |
| 5.3 | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | 19,4 / 29,9 |
| 5.4 | Протяженность магистральных газопроводов, км | 18,4 / 34,3 |
| 5.5 | Протяженность магистральных нефтепроводов, км | 30,4 / 30,4 |
| 6 | ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС |  |
| 6.1 | Свалки ТБО | 2 / 0 |